УТВЕРЖДЕНА

решением общего собрания дачного

некоммерческого товарищества

ДНТ  «Вымпел»

«30» мая 2026 года

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в ДНТ «Вымпел»

ВВЕДЕНИЕ.

Пожар — одно из самых страшных происшествий в СНТ. Огонь в частном доме может распространяться молниеносно, а пожарная часть не всегда находится рядом. Поэтому дачникам особенно важно соблюдать все правила и нормы пожарной безопасности на своих участках, а правлению товарищества — сделать все, чтобы бригады МЧС, пожарные машины могли беспрепятственно добраться к горящему дому, пожарному гидранту, любому из домов СНТ, к другим объектам.

Пожар в ДНТ не только наносит материальный ущерб, но и может угрожать жизни людей. Поэтому важно соблюдать правила пожарной безопасности не только внутри дома, но и на всей территории товарищества.

Основные причины пожаров в СНТ

К числу самых частых причин пожаров в СНТ относятся:

- сжигание травы и сухих веток в не предназначенных для этого местах;

- неправильная эксплуатация электрооборудования, неполадки в электропроводке или ее некачественный монтаж;
- нарушение правил пожарной безопасности внутри самого дома (оставленная без присмотра печь, курение в помещении и так далее);

- ставленные без присмотра источники огня (печи, плиты, костры);

- неосторожное обращение с огнем (сварка, спички, окурки, жидкость для розжига, ЛВЖ, ГСМ и др.).

Каждый житель ДНТ должен знать о существующих нормах пожарной безопасности, действующих на территории товарищества.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая инструкция разработана на основе нормативных документов по пожарной безопасности, в т.ч.:

•	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994  № 69-ФЗ »Общие принципы обеспечения пожарной безопасности».

•	постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

•	приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

- СП 53.13330.2019 - правила планировки и застройки СНТ;

- СП 55.13330.2016 - противопожарные требования для частных домов.

  - Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для отдельных садовых участков, садоводческого товарищества и является обязательными для исполнения правлением садоводческого некоммерческого товарищества ДНТ «Вымпел» и владельцами садовых участков в границах ДНТ.

  - Требования пожарной безопасности для размещенных на территории ДНТ складских помещений, индивидуальных гаражей и др. определяются соответствующими правилами и инструкциями.

  - Правление ДНТ организует изучение членами ДНТ и садоводами, ведущими садоводство на территории ДНТ в индивидуальном порядке, настоящей инструкции и контроль за ее соблюдением, а также выполнение технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности садовых участков.

  - Члены ДНТ и садоводы, ведущие садоводство на территории ДНТ в

индивидуальном порядке, обязаны знать и соблюдать требования настоящей инструкции.

  - Ответственность за соблюдение пожарной безопасности возлагается:

- на председателя правления - на территории товарищества, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования ДНТ, а именно: на улицах, проездах, проходах от границ товарищества до границ индивидуальных садовых участков, у дренажных канав и колодцах в границах товарищества, в помещении правления (в доме сторожа и правления), на площадке для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, на площадке для сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО),

- на энергетика - на линейном объекте «Электрические сети», при проведении огневых работ, ремонтно-профилактических работах на объектах энергетики;

- на членов ДНТ и садоводов, ведущих садоводство на территории товарищества в индивидуальном порядке, - на принадлежащих им садовых участках с находящимися на них постройками, в том числе граничащими с объектами инфраструктуры товарищества.

- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАН:

  - Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, организовать проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с членами товарищества под роспись. Обеспечить изучение и организовать выполнение настоящей инструкции всеми владельцами садовых участков, размещение информации (выписки из инструкции) на Доске информации.

  - Обеспечить своевременную очистку территории товарищества (земель общего пользования) от мусора, опавших листьев, сухой травы. Решать вопросы уборки сухостоя на заброшенных участках.

  - Периодически не менее 1 раза в квартал проверять: содержание пожарной безопасности территории товарищества, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования, противопожарного водоснабжения, исправность средств оповещения (с привлечением энергетика).

  - Обеспечить наличие и исправность на территории товарищества первичных средств пожаротушения (в доме сторожа и правления).

  - Обеспечить исправность на территории товарищества пожарных гидрантов, проверку 2 раза в год их работоспособности, очистку от снега в зимний период, Принимать меры к устранению выявленных нарушений.

  - Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию товарищества, в том числе по заявкам и обращениям жителей.

  - На въезде на территорию ДНТ «Вымпел» разместить указатель с наименованием товарищества, план-схему с нанесенными на ней мест расположения пожарных гидрантов и расстояний до них.

  - Предусмотреть не менее двух въездов на территорию ДНТ с шириной ворот не менее 4,5 м. Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию садового товарищества через эти ворота.

  - Следить за исправностью дорог на территории товарищества, своевременно производить очистку от снега основных проездов (улиц), а также подъездов к пожарным гидрантам (на улице № 2 - напротив дома сторожа и правления; на улице № 4 - напротив садового участка № 80; на улице № 6 - напротив садового участка № 72).

  - Обеспечить подъезд к домам, постройкам и пожарным гидрантам №№ 1, 2 и 3  свободным. Не допускать загромождения основных улиц и проездов.

  - Обеспечить ДНТ для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой и организовать хранение:

- переносной мотопомпы в доме сторожа и правления ДНТ «Вымпел» в помещении с несгораемыми стенами;

- противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты и т.п.) на пожарных постах (на улице 2).

  - Обеспечить сохранность соответствующих указателей у водоисточника, а также указателей по направлению движения к нему (размещены на Доме сторожа и правления).

  - Установить для каждого садового участка противопожарный инвентарь, с которым члены ДНТ должны прибывать на тушение пожара по сигналам пожарного оповещения (звуковая сирена на доме сторожа и правления). Ответственность за установку и содержание в технически исправном состоянии возлагается на энергетика ДНТ «Вымпел».

  - Обеспечить своевременное проведение энергетиком товарищества профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электроустановок (трансформаторных подстанций №№ 1 и 2), своевременное устранение нарушений «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», которые могут привести к пожарам и загораниям.

2.15 В период сухой, жаркой и ветренной погоды, а также при введении в Новосибирском районе Новосибирской области особого противопожарного режима, осуществляет следующие материалы:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

б) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

в) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

г) предупреждает жителей, складирующих горючие материалы под опорами электропередач, на улицах, на землях общего пользования - о недопустимости данных фактов и устранении нарушений. При необходимости выписывает и вручает предостережение (предписание) об устранении нарушений.

- ЧЛЕНЫ ДНТ «ВЫМПЕЛ» И САДОВОДЫ, ВЕДУЩИЕ САДОВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ТОВАРИЩЕСТВА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРАВЛЕНИЯ ДНТ «ВЫМПЕЛ», в том числе:

3.1 Соблюдать установленные правила застройки, обеспечивать минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций.

3.2 Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в жилых (садовых) домах, хозяйственных постройках:				Обеспечить своевременную очистку садового участка, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами  от горючих строительных и бытовых отходов, мусора, тары, поддонов, опавших листьев, сухой растительности, отходов при спиливании дикорастущих деревьев и кустов.

Соблюдать Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельхозназначения, землях запаса и землях населенных пунктов, в частности, приложения 4 к Правилам противопожарногорежима в Российской Федерации:

1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - использование открытого огня).

- Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

- При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение горючих материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует определять согласно приложению.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

10. В процессе использования открытого огня запрещается:

осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

Разведение огня на участке - Установка мангала для приготовления пищи должна производиться на расстоянии не ближе 5 метров от хозяйственных построек и зданий и 2 метров от легковоспламеняющихся предметов. - Подготовка места для разведения огня без мангала в садовом (дачном) товариществе — яма должна быть глубже 30 см и диаметром не менее 1 метра, удалена от построек на 15 метров, - Новые правила разрешают сжигание сухих веток, травы, листвы на дачных участках не ближе 15 метров от строений. Сжигание мусора разрешено в металлической бочке на расстоянии не менее 7,5 метров от любого строения, но не распространяется на сжигание резины и лакокрасочных изделий. - Необходимо иметь средства тушения огня – огнетушитель, емкости (бочку) с водой, ведро, песок, лопату, кошму.

Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.		Запрещать курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях).				Не допускать хранение в жилом (садовом) доме легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами.

Обеспечить свой садовый участок (строение) eмкостью (бочкой) с водой и ведром или огнетушителем.

Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а также инвентарь (топор или лопата, ведро, огнетушитель) с которым они должны являться на тушение пожара.

  - Установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне дома в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в дом.	В случае обнаружения запаха газа перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать электроприборы.

Обеспечить при закрытии жилого (садового) дома на длительное время плотное закрытие вентилей баллонов с газом.

3.3 Не производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения. После завершения сварочных работ тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания.

3.4 Обеспечить монтаж и использование в жилом (садовом) доме и подсобных строениях электрической сети в соответствии с требованиями действующих правил технической эксплуатации электроустановок потребителей «Правил устройства электроустановок».			При закрытии жилого (садового) дома на длительное время электросеть обесточить на вводе садового участка.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

-	Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок.

- Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в не отапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки.

- Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью (нитью).

- Пользоваться временно проложенными участками электропроводки (времянками).

3.5 При организации печного отопления жилого (садового) дома эксплуатировать печи только на твердом топливе, при этом запрещается:

- Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.

- Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.

- Топить углем печи, не приспособленные для этого.

- Устанавливать печи в мансардных помещениях.

- Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефекторы.

- Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.

- Топить печи в летний пожароопасных период.

- Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.

3.6 Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

3.7 При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.									Гражданам ЗАПРЕЩЕНО: 									- оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам ДНТ;

- устраивать свалки горючих отходов;

- прокладывать и эксплуатировать воздушные линии электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;		- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;		- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;											- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами);		- эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием;					- использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения;

-     эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах - при эксплуатации печного отопления:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другиелегковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

е) перекаливать печи.										-

хранить баллоны с горючими газами в домах, и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

- при использовании бытовых газовых приборов:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

- использовать для стоянки автомобилей разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

- ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

4.1 Члены ДНТ «Вымпел» и садоводы, ведущие садоводство на территории товарищества в индивидуальном порядке, при обнаружении пожара обязаны:

- немедленно поднять пожарную тревогу, сообщить хозяевам (если на территории участка увидел ребенка, пожилого человека  – вывести его в безопасное место), привлечь внимание  соседей;

- сообщить в пожарную охрану через единую службу спасения в Новосибирской области по номеру тел. 112 или по другим телефонам:

Пожарно-спасательная служба МЧС России – тел. 101.

ПСЧ- 24 (ОбьГЭС, ул. Печатников, 22) - тел. 336-80-01; тел. 345-05-08.

ПЧ- 49 (Верх-Тула) - тел. 293-39-66.

ПЧ- 37 (Краснообск) - тел. 348-12-01.

Аварийная газовая служба – тел. 104, с указанием точного адреса пожара.

- сообщить председателю правления ДНТ «Вымпел» по телефону 8-923-706-33-03, который, в свою очередь, включает электрическую сирену (дает указание энергетику), обеспечивает сбор расчета добровольной пожарной дружины (поста), организует встречу специальных машин пожарной охраны.

4.2 До прибытия боевого расчета пожарной охраны необходимо:

отключить и поднять шлагбаум,

открыть ворота на пожарных выездах,

обеспечить подъезд к пожарным гидрантам, очистить снег,

снять указатель «ПГ» и крышку колодца;

принять меры к эвакуации людей,

к отключению электроэнергии в горящем строении и

приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, кошма, емкости с водой и др.);

оказать первую помощь пострадавшим, при необходимости вызвать скорую помощь по тел. 103;

обеспечить охрану выносимого имущества,

ограничить свободный доступ в зону поражения и действия опасных факторов пожара.

4.3 В ликвидации пожара обязаны принимать участие все члены ДНТ «Вымпел» и садоводы, ведущие садоводство на территории товарищества в индивидуальном порядке, а также совершеннолетние члены их семей, которые прибывают к месту пожара с имеющимися средствами.

4.4 По прибытии подразделений пожарной охраны хозяин горящего дома (член товарищества, председатель товарищества), вызвавший пожарную охрану, обязан встретить прибывший пожарные машины у въезда на территорию товарищества, открыть шлагбаум, указать место пожара - дом, иной объект, место его подключения к электрическим и газовым сетям ( с целью отключения), места расположения гидрантов, доложить о складывающейся ситуации, о пострадавших, о времени вызова скорой помощи, о наличии людей в горящем доме, наличии в нем газовых баллонов, ГСМ, ЛВЖ, места их хранения, другую важную информацию.

4.5 До полной ликвидации пожара члены правления, иные лица поступают в распоряжение старшего начальника прибывшего подразделения пожарной охраны - руководителя тушения пожара.

4.6 После ликвидации пожара правление обязано обеспечить охрану места пожара.

4.7 Председатель правления (другой член правления или замещающий председателя) обязан в течение суток сообщить о происшедшем пожаре в местный орган госпожнадзора, а по застрахованным строениям в страховую компанию (после обращения члена товарищества, страховой компании – выдать справку о происшествии).

4.8 Каждый факт происшедшего пожара должен быть рассмотрен на общем собрании товарищества с обсуждением обстоятельств возникновения и развития пожара с принятием необходимых профилактических мер.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Председатель правления ДНТ «Вымпел», правление, члены товарищества  и садоводы, ведущие садоводство на территории ДНТ «Вымпел» в индивидуальном порядке, виновные в нарушении настоящей инструкции вне зависимости от характера нарушения и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.

Председатель правления ДНТ «Вымпел»               С.Г. Елгин