# Решение хищения и недоучета в СНТ

22 июля 2025

Оглавление

- Технологические потери

- Отсутствие и замена приборов учета

- Хищение электроэнергии.

Показать ещё

Недоучет электроэнергии в СНТ является главной проблемой при ведении электрохозяйства. Главными составляющими недоучета электроэнергии являются:

- Технологические потери;

- Отсутствие приборов учета;

- Неправильное подключение приборов учета;

- Вышедшие из строя приборы учета;

- Хищение электроэнергии.

Для решения проблемы недоучета электроэнергии необходимо организовать ряд мероприятий по каждому из выше перечисленных пунктов.

### Технологические потери

Технологические потери – представляют из себя потери электроэнергии в трансформаторе и в воздушной линии.

Объем технологических потерь составляет от 5 до 7 % от общего объема потребленной электроэнергии всего СНТ, что фиксирует вводной прибор учета расположенный на подстанции. Например, если общий объем потребленной электроэнергии СНТ составляет 20 000 кВт, то технологические потери могут составлять от 1000 кВт до 1400 кВт. Очень часто председатели СНТ обращаются с такой просьбой, провести поиск потерь электроэнергии.

Скажем так: избежать технологических потерь не возможно, так как каждый электроприбор и проводник имеет свое сопротивление, но есть возможность их уменьшить путем использования следующих мероприятий.

Самым главным мероприятием для исключения технологических потерь является замена проводов на СИП и приведение в порядок мест соединения проводов между собой, методом применения специальных прокалывающих зажимов, наконечников, гильз и прочих материалов для соединения проводников (это используется в ДНТ Вымпел)

### Отсутствие и замена приборов учета

Далее необходимо провести анализ на факт наличия приборов учета у всех потребителей и присоединений к воздушной линии. Это такие, как:

- индивидуальные приборы учета (далее ИПУ);

- приборы учета на каждую линию (улицу);

- приборы учета на уличное освещение (как правило используется отдельная линия для уличного освещения);

Если приборы учета установлены в дачных домах и если они вообще у кого то отсутствуют, их необходимо установить на опорах воздушной линии (ВЛ) для исключения возможности вмешательства в работу прибора учета.

Так же необходимо обратиться к специалистам для проведения проверки правильности работы приборов учета с последующей их опломбировкой и составлением актов допуска приборов учета в эксплуатацию. Приборы учета не прошедшие проверку бракуются и меняются на новые, обязательно с составлением акта замены прибора учета и последующей опломбировкой последних.

### Хищение электроэнергии.

Ну и на последок стоит остановиться на самой не приятной и острой проблеме, это хищение электроэнергии недобросовестными садоводами. Существует несколько способов хищения электроэнергии и основными из них являются: вмешательство в правильность работы прибора учета. Поэтому не стоит экономить на мероприятиях по проверке приборов учета. И обязательно необходимо обращаться с этой проблемой к организациям (специалистам), которые на этом специализируются (энергетик Товарищества ранее работал в РЭС, имеет большой опыт. Мы закупили магнитные пломбы, будем в течение лета проверять и опломбировать приборы учета).

При проверке будем решать поиск узких мест и проблему возникающего  дефицита денежных средств при оплате потребленной электроэнергии.